TD3 : Architecture du STM32

Partie 1 : Mémoire totale

1.

Le bus d’adresse possède 32bits, il y a donc 232 adresses possibles soit 232 octets = 4Go, et donc 32 Gigabits

Partie 2 : La ROM

1.

BOOT démarre à l’adresse 0x000000000

2.

L’adresse 0x0000000000 contient l’adresse du haut de la pile, puis en continuant d’avancer, le processeur récupère l’adresse de la première instruction à 0x00000004

3.

Dès le démarrage le processeur récupère immédiatement les informations nécessaires grâce à la zone de BOOT, les instructions doivent donc être immédiatement disponibles pour éviter le plantage. Utiliser la ROM permet donc d’avoir ces instructions prêtes avant même la mise sous tension du processeur

4.

Permet de sauvegarder les instructions même lorsque la mémoire n’est plus sous tension. De plus elle est en lecture seule ce qui permet d’éviter de perdre le code accidentellement pendant l’exécution à cause d’une mauvaise écriture.

5.

La ROM peut occuper les adresses jusqu’en 0x10000000 donc la dernière adresse est 0x0FFFFFFFF. D’après le tableau de conversion cela correspond à 256Mo.

6.